### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 供货项目

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55座通勤车 | 3 | 台 | 国产 |
| 2 | 公安运警大巴车 | 5 | 台 | 国产，其中4台安装警灯警报器，车身喷警用标识（其中2台加装防爆网），另1台无需加装警用标识。 |

### 总体要求

    - 所提供的车辆必须是制造厂商完整的、技术先进且全新的（包括所有零配件、专用工具等）成套产品，其技术性能能满足各项技术参数和安全稳定运行的要求。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

    - 提供制造商出具的产品说明原件（包括彩色图片、技术性能说明及参数等）及产品外形图、尺寸图、重量。

    - 本章技术要求仅为车辆的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

    - 技术要求着重描述了设备的某些特点，但并不意味着包括全部细节。投标方应提供投标设备全部技术参数。

    - 招标文件中所涉及产品品牌均为质量“相当于”要求，非指定性要求，投标人可自主选择质量相的其他品牌产品投标，但采购系统设备的规格及参数不能低于清单中所规定的标准。

### 技术参数

### 55座通勤车     数量：3台

| 序号 | 名称 |  | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 等级批次及座位数 |  | 大高一，53+1+1，≥206kw |  |
|  | 标准座位数 |  | 53+1+1 |  |
|  | 总长*总宽*总高（mm） （±10%） |  | 12000×2600×3900 |  |
|  | 轴距（mm）±10% |  | 6200 |  |
|  | 前悬/后悬（mm）±10% |  | 2550/3400 |  |
|  | 前轮/后轮（mm）±10% |  | 前：2080，2020 后：1832，1860 |  |
|  | 接近角/离去角（°）±10% |  | 10/9 |  |
|  | 最小离地间隙±10% |  | 260 |  |
|  | 车厢内高（mm）±10% |  | 2150 |  |
|  | 整车整备质量（kg）±10% |  | 12300 |  |
|  | 空载 | 前轴（kg）±10% | 3850 |  |
|  |  | 后轴（kg）±10% | 8450 |  |
|  | 最大总质量（kg）±10% |  | 18000 |  |
|  | 满载 | 前轴（kg）±10% | 6000 |  |
|  |  | 后轴（kg）±10% | 12000 |  |
|  | 通道宽度（mm）±10% |  | ≥420 |  |
|  | 承载方式 |  | 全承载式 |  |
|  | 动力性能 | 最大爬坡能力（％） | ≥20 |  |
|  |  | 最小转弯直径（m） | ≤24 |  |
|  |  | 最高车速（km/h） | ≥130 |  |
|  |  | 驻坡制动能力(20%坡道) | 5min不动 |  |
|  | 发 动 机 | 品牌 | 参考品牌：日野、玉柴、潍柴、 |  |
|  |  | 型式 | 直列、水冷、增压、中冷、四冲程 |  |
|  |  | 排放标准 | 国III |  |
|  |  | 额定功率（kw(ps)/rpm）±10% | 247（336）/2200 |  |
|  |  | 最大扭矩（N.m/r/pm）±10% | 1250/1200-1600 |  |
|  |  | 汽缸数-缸径*行程（mm）±10% | 6-126×130 |  |
|  |  | 排气量（L）±10% | 9.726 |  |
|  | 底盘 | 型式 | XMQ三类底盘，4×2式后置后驱 |  |
|  | 传动系 | 离合器品牌型式 | 参考品牌：萨克斯、晋南、苏汽； 配430拉式离合器。 |  |
|  |  | 离合器操纵方式 | 液压远距离操纵，空气助力 |  |
|  |  | 变速箱品牌型号 | 参考品牌：ZF、綦江、法士特 |  |
|  |  | 变速箱型式 | 机械式全同步器六档 |  |
|  |  | 变速箱操纵方式 | 远距离三软轴操纵 |  |
|  |  | 转向机品牌型号 | 参考品牌：ZF、 东风、江门 |  |
|  |  | 转向机型式 | 循环球式 整体动力转向 |  |
|  |  | 方向盘 | Φ520豪华方向盘，四向可调，机械式锁止 |  |
|  |  | 传动轴 | 参考品牌：格尔顿、纳铁福、东风； 两个万向节 |  |
|  |  | 万向节 | 刚性十字轴滚针轴承 |  |
|  | 悬架 | 生产厂家 | 参考品牌：北方公路、ZF、纽威 |  |
|  |  | 型式 | 六气囊悬架，前二后四 |  |
|  | 前 桥 | 品牌 | 参考品牌：美驰、东风德纳、方盛 |  |
|  |  | 形式 | 整体锻钢件，工字梁，端拳式 |  |
|  |  | 最大载荷±10% | 7.5T |  |
|  | 后 桥 | 品牌 | 参考品牌：美驰、东风德纳、方盛 |  |
|  |  | 形式 | 整体冲压焊接，全浮式桥壳，单级减速 |  |
|  |  | 最大载荷±10% | 13T |  |
|  | 车 轮 | 轮胎品牌 | 参考品牌：米其林、普利司通、双钱 |  |
|  |  | 备胎架 | 有齿差式升降机构 |  |
|  |  | 车轮装饰罩 | X型轮胎装饰罩 |  |
|  | 制 动 | 行车制动形式 | 前后鼓式，气压双回路制动 |  |
|  |  | 行车制动助力形式 | 气压伺服助力 |  |
|  |  | 驻车制动形式 | 储能弹簧式制动于后轮 |  |
|  |  | 电涡流缓速器 | 参考品牌：泰尔玛、特尔佳、淮安 |  |
|  |  | ABS | 参考品牌：瓦博客、科密、科乐尔 |  |
|  | 自动调整臂 |  | 参考品牌：翰德、铁哥们、隆中 |  |
|  | 燃油箱容量(L) |  | 450L铁制油箱 |  |
|  | 蓄电池品牌 |  | 免维护干电池 |  |
|  | 发电机 |  | 参考品牌：佩德莱、光电、东兴 |  |
|  | 风扇电磁离合器 |  | 电磁离合风扇 |  |
|  | 空调 系统 参数 | 空调 | 参考品牌：电装、松芝、金龙； 非独立顶置式节能空调 |  |
|  |  | 制冷量±10% | 32000kcal/h |  |
|  |  | 压缩机品牌 | 参考品牌：电装、博克、比泽尔 |  |
|  |  | 前置冷暖除霜雾装置 | 有，电控 |  |
|  |  | 换气扇 | 2个，安全天窗带换气扇 |  |
|  | 车 身 参 数 | 乘客门 | 遥控气动外摆式前乘客门 |  |
|  |  | 活动踏步 | 有 |  |
|  |  | 侧窗玻璃 | 绿色，全封闭钢化玻璃 |  |
|  |  | 侧窗安装形式 | 粘贴式 |  |
|  |  | 前/后风挡 | 大视野双曲面夹层玻璃，粘接式 |  |
|  |  | 司机窗 | 电动升降带除霜功能司机窗 |  |
|  |  | 流水槽 | 有 |  |
|  |  | 内饰 | 灰白色豪华成型内饰 |  |
|  |  | 乘客座椅型号 | 高靠可调式乘客座椅 |  |
|  |  | 座椅面料 | 仿皮 |  |
|  |  | 乘客座椅附件 | 扶手 |  |
|  |  | 安全带 | 司机及乘务员座椅两点式安全带 |  |
|  |  | 司机座椅 | 真皮、减震可调司机座椅 |  |
|  |  | 导游椅 | 高靠背折叠式导游椅 |  |
|  |  | 车内照明系统 | 车内日光灯、通道灯、台阶灯 |  |
|  |  | 乘客阅读灯 | 有 |  |
|  |  | 侧围灯带 | 有 |  |
|  |  | 后视镜 | 大视野电动外后视镜(带除霜)，大视野内视镜 |  |
|  |  | 地板、地板革 | 平地板、竹胶板，上铺耐磨地板革 |  |
|  |  | 窗帘 | 米黄色折叠布窗帘 |  |
|  |  | 遮阳帘 | 前挡双幅电动遮阳帘，司机侧手动遮阳帘 |  |
|  |  | 内行李架 | 豪华XMQ行李架 |  |
|  |  | 行李仓±10% | 贯通式，手动外摆式全铝仓门，10m³ |  |
|  |  | 行李仓管线封闭 | 有 |  |
|  |  | 护栏 | 软化护栏，带导游靠背 |  |
|  |  | 骨架 | 20#矩形型钢，二氧化碳保护焊 |  |
|  |  | 蒙皮 | 辊压镀锌 |  |
|  | 其 它 配 置 | 视听系统 |  | 前19寸固定液显、320GB硬盘播放器 |
|  |  | 倒车监视器 |  | 彩色液晶倒车监视器 |
|  |  | 电子钟 |  | 乘客信息提示牌（含时间、温度显示） |
|  |  | 麦克风 |  | 无线麦克风 |
|  |  | 饮水机 |  | 温热水饮水机，含导游侧组件 |
|  |  | 车内灭火器 |  | 4kg+2kg干粉式灭火器 |
|  |  | 发动机仓自动灭火装置 |  | 有 |
|  |  | 驾驶辅助行车系统 |  | 车载电脑影印版（节油系统、节油驾驶提醒系统、硬盘播放器、彩色倒车监视器、导航） |
|  |  | 仪表 |  | 三级总线仪表 |
|  |  | 雨刮 |  | 对刮式雨刮 |
|  |  | 油漆 |  | 参考品牌：ICI、杜邦、鑫展旺油漆 |
|  | 随车手册 |  |  | 整车说明书、保修手册、其他说明书根据选配情况提供。 |
|  | 随车工具 |  |  | 一套 |

### 公安运警大巴车     数量：5台

| 序号 | 名称 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 乘员数 |  | 35座 |
|  | 外型尺寸（mm）±10% |  | 11000×2500×3600 |
|  | 乘客门及位置 |  | 前双门后双门设置，内摆式， |
|  | 底盘 |  | XMQ4×2式后置驱动 |
|  | 发动机±10% |  | 欧Ⅲ 280PS |
|  | 车辆配置 | 离合器 | 参考品牌：萨克斯、苏汽配、晋南 |
|  |  | 变速箱 | 参考品牌：ZF、綦江、法士特 |
|  |  | 前后车桥 | 参考品牌：美驰、东风德纳、方盛 |
|  |  | 悬架系统 | 板簧悬架 |
|  |  | 制动系统 | 双回路制动系统 |
|  |  | 辅助制动 | 电涡流缓速器 |
|  |  | 调整臂 | 参考品牌：翰德、铁哥们、隆中 |
|  |  | 方向机 | 参考品牌：ZF、东风、江门； 液压助力方向机。 |
|  |  | 换档机构 | 三软轴换档机构 |
|  |  | 轮胎 | 参考品牌：米其林、普利司通、双钱 |
|  |  | 油箱±10% | 400 |
|  |  | 空调 | 参考品牌：电装、松芝、金龙； 30000大卡空调 |
|  |  | 后视镜 | 电动后视镜 |
|  |  | 司机窗/侧窗玻璃 | 铝合金司机窗/全封闭钢化玻璃/最后一扇为推拉 |
|  |  | 天窗 | 前后各一个天窗（空调安装在中间） |
|  |  | 前后档风玻璃 | 前后双层安全夹胶玻璃 |
|  |  | 司机椅 | 真皮减震可调司机椅 |
|  |  | 地板革 | 竹胶地板+石英砂地板 |
|  |  | 油漆 | 参考品牌：ICI、杜邦、鑫展旺油漆 |
|  |  | 发动机灭火装置 | 发动机仓自动灭火装置 |
|  | 车身外部配置 | 外部配置（具体配置数量按照2.28条要求。） | - 车顶安装原装道奇1.8米LED警灯。 - 前、后两侧安装原装道奇LED爆闪。 - 配置外置高音警报器，喊话器。 - 两侧安装不锈钢上掀式活动防爆网（网的下边安装活动扣，铁网为1X1方格，网格线的直径为0.5mm） - 前、网采用固定式防爆网；前网为采用边框固定，边框上再安装活动窗口，网的形式同侧网。 - 后窗采用固定网 - 备注：所有网均采用不锈钢材质，并采用烤漆，网为黑色。 |
|  | 车身内部配置 | 内部配置 | - 车内采用不锈扶手 - 在车身中部份两侧安装不锈钢警用设备箱 - 设备箱上方安装活动可掀式座位 - 在车身两侧玻璃55cm处安装一条不锈钢，可放置警用盾牌 |
|  | 采购数量说明 |  | 共5台： 2台加防爆网、装警灯警报器； 2台装警灯警报器； 1台悬挂地方牌。 |