### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

（一）总体要求

- 所提供的产品应为原装的、合格的、全新的正品。其技术性能符合国家质量检测标准和安全稳定运行的要求。产品必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 提供产品说明原件（包括产品彩页、彩色图片、技术性能说明及参数等）。

- 本章技术要求仅为对产品的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供产品技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- ★射灯所使用LED点光源不能超过3颗，无光影，寿命终止前光衰小于15﹪。

- ★灯具与光源、路轨与灯具必须配套。

- ★路轨相应的连接件，按实际使用需求无偿配送。

- 投标产品通过CE或IEC认证，产品生产厂家通过ISO14001和ISO9001体系认证，提供相关认证证书复印件（加盖公章）。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致废标。

（二）★供货范围

| 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 射灯 | 150 | 套 | 含轨道灯座 |
| 射灯轨道 | 120 | 条 |  |

（三）主要技术参数

注：招标人在对技术参数的表述中所涉及的参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，供投标人参考，并无任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准或其他品牌，但所选用的替代标准或品牌产品要在实质上相当于或不低于技术要求中规定的技术性能的要求。

| 序号 | 产品名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 射灯 | ⑴ 射灯参数： - 适用电压（V）：220±10； - 灯头（参考）：GU10、E14、E27 - 反射灯（参考）：AR111、PAR30、ø111 - 瓦数W：15； - 显色指数Ra：≥80； - 光束角度°：24； - 发光强度CD：3600； - 平均寿命hrs：30000； - 色温K：2800±100； - 长度mm：93±5； - 直径mm：111±5； - 重量g：260±15。 |
|  |  | ⑵ 灯座参数： - 适用电压（V）：220V±10； - 灯座（参考）：GU10、E14、E27 - 瓦数(W)：15； - 颜色：白色； - 灯座材料：塑胶； - IP保护：IP20； - 版本：亚洲路轨版； - 水平可调角度°：335±5； - 垂直可调角度°：250±5； - 耐温℃：400； - 长度mm：198±5； - 宽度mm：123±5； - 重量g：160±15。 |
|  |  | ⑶ 轨道参数（亚洲路轨）： - 长度（m）：2； - 电压（V）；220±10； - 导电线径（mm）：≥1.5； - 导线材料：铜； - 外壳材料：铝。 |