### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 供货项目

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔镜及电切镜 | 1套 |  |

### （一）总体要求

    - 所提供的产品必须是制造厂商完整的、技术先进且全新的（包括所有零配件、专用工具等）专业产品，其技术性能能满足各项技术参数和安全稳定运行的要求。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

    - 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品，并且具有合法知识产权。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与用户无关。由此给用户造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

    - 投标产品符合中国相关医疗器械通用安全标准和相关法规。

    - 投标产品电源要求：220V，50Hz，0.25A。

    - 提供制造商出具的产品说明原件（包括彩色图片、技术性能说明及参数等）及产品外形图、尺寸图、重量。

    - 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

    - 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致废标。

    - 以下内容若涉及“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### （二）项目技术参数及要求

    - 用于妇科手术，主要有子宫肌瘤、息肉、粘连、子宫纵膈、内膜电切等。

    - 采用国际通用接口，适用于各种国际品牌内窥镜，如STORZ、STRYKE、GIMMI等。

    - 设备采用双极技术，可汽化、切割和干燥组织，最大输出功率200W进入160欧姆，避免单极引起的并发症。

    - 使用盐水膨宫, 生理盐水下切割功能，自动调整功率输出。

    - 组织接触技术，可快速连续直视下进行组织汽化，无组织碎片，良好的凝血功能，达到“无焦痂、无血”的宫腔手术效果。

    - 微型电极，通过微型操作孔，对于小于3mm的病变组织进行手术治疗，电切电极科可快速进行较大肿瘤的切割和凝血。

    - 根据电外科功能发展，可进行软硬件升级。

    - 设备安全性：自动开机检测，操作过程中具有自动识别系统，操作中各参数正常或错误均有提示报警，并自行对故障部分进行调整；漏电流安全性：持续的高、低频漏电流监控。

    - 配置如下：

| 序号 | 名称 | 配置 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 宫腔镜双极汽化发生系统 | 双极汽化发生器（液晶显示） | 双极等离子切割模式：新型的生理盐水下切割功能，适用于宫腔电切手术。 | 1台 |
|  |  | 发生器脚踏开关 |  | 1个 |
|  |  | 发生器电缆线 |  | 1根 |
|  |  | 双极（微型）汽化电极 |  | 1根 |
|  |  | 双极（环型）汽化电极 |  | 1根 |
| 9.2 | 电切镜手柄 | 电切镜工作手柄 | 可低温、浸泡消毒 | 1套 |
|  |  | 电切镜内鞘 |  |  |
|  |  | 电切镜外鞘 |  |  |
| 9.3 | 宫腔镜镜头 | 4mm宫腔镜镜头 | 4mm，30°蓝宝石镜面、光学系统，高清、超广角，周边视野清晰，使用钛合金材料制造，便用轻便。可压力蒸汽灭菌 | 1根 |