### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

（二）★供货范围

| 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微波毫米波扫频信号发生与监测系统 | 1 | 套 |  |

（三）主要技术参数

1、★详细配置名称以及数量

| 序号 | 详细配置名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合成扫频信号发生器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 宽带微波毫米波脉冲频率计 | 1 | 台 |  |
| 3 | 微波功率计模块 | 1 | 台 |  |
| 4 | 微波毫米波宽带固态放大器 | 1 | 台 |  |

2、主要技术参数、性能规格

- 其中“合成扫频信号发生器”，要求能提供模拟仿真信号，可用于各种电子设备中高性能接收机的动态范围、灵敏度、邻道选择性、杂散抑制等信道内外性能指标测试，以及本振替代、失真测试、相位噪声测试等领域。稳定性好，能持续长时间工作。故障率低，维护成本低。并且要求：

- 10MHz-40GHz超宽频率覆盖。

- 0.1Hz频率分辨率。

- 高频谱纯度，大功率输出，输出功率大于-20dBm。

- 1Hz-10MHz低频信号发生器选件。

- 斜坡扫描、步进、列表扫描、功率扫描。

- 中/英文操作界面，在线帮助，内嵌使用说明。

- 110GHz倍频源模块扩频。

- U盘自动软件升级

- 其中“宽带微波毫米波脉冲频率计”，要求能进行高精度、高频率分辨率的连续波、脉冲调制载波频率测量。稳定性好，能持续长时间工作。故障率低，维护成本低。并且要求：

- 频率范围：500MHz～40GHz.

- 灵敏度：-40dBm.

- 具有宽带连续波频率、脉冲调制载波频率测量功能。

- 具有调制脉冲宽度、脉冲周期、脉冲频率测量功能。

- 支持外部触发测量功能。

- 具有对测量结果进行数学运算(加、减、乘、除)的处理功能。

- 具有自校准、自测试功能。

- 其中“微波功率计模块”，要求能实现对微波平均功率的精确测量。稳定性好，可靠性高，能持续长时间工作。故障率低，维护成本低。并且要求：

- 频率范围：10MHz～110GHz.

- 功率测量范围：-60dBm～47dBm，功率分辨率：0.001dB.

- 单探头达80dB功率测量动态范围。

- 能够自动校零校准，具有极高的功率测量准确度和重复性，校零准确度: 小于200pW.

- 具有SCPI程控命令和虚拟仪器面板。

- 其中“微波毫米波宽带固态放大器”，要求实现微波毫米波扫频信号发生与监测系统中的信号放大功能。提供1-40GHz的信号放大，能达到25dB增益，能实现10dB的噪声系数。稳定性好，能持续长时间工作。故障率低，维护成本低。并且要求：

- 1GHz-40GHz超宽频率覆盖。

- 25dB增益。

- 10dB的噪声系数。

- 1dB压缩点：+14dBm.

- 输出功率：+16dBm.